|  | ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВАРНА |
| --- | --- |
| У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение |  |
| от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, със седалище гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 201 и ЕИК 175201304 |  |
| Пълен пощенски адрес: 1618 гр. София, ул. „Цар Борис III” № 201 |  |
| Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел: 02/9696802, факс: (02) 9626189, е-mail: eso@eso.bg |  |
| Изпълнителен директор на фирмата Възложител: Иван Йотов |  |
| Лице за контакти: Ангелин Цачев, тел: 0889635326, е-mail: a.tsachev@eso.bg. |  |
| УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, |  |
| Уведомяваме Ви, че „Електроенергиен системен оператор” ЕАД („ЕСО“ ЕАД) има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“ с до 275 броя стълба“. |  |
| Характеристика на инвестиционното предложение: |  |
| - Резюме на предложението Целта на инвестиционното предложение на „ЕСО” ЕАД е промяна в технологията на изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна““. Промяната в изграждане на ВЛ се изразява в увеличаване броя на електропреносните стълбове с осем броя. Промяната се налага във връзка с изготвена актуална метеорологична записка за цялото трасе на електропровода, и установяване неблагоприятно въздействие на обледенителни потоци в определени участъци от електропровода. Това води до преработка на разпределението, увеличаване на броя на стълбовете в тези участъци и намаляване на междустълбията. |  |
| 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив |  |
| ЕСО ЕАД ще изгради ВЛ от начална точка п/ст „Варна север“ до крайна точка п/ст „Каварна“. Общата дължина на трасето е около 55 km. Технологичният процес на ВЕ е пренасяне на електрическа енергия. Определената сервитутна зона е 40 m - по 20 m от двете страни на оста на трасето. Формата и размерите сервитута на електропровода ще съответстват на изискванията на Наредба 16 от 09.06.2004 г. за Сервитутите на енергийните съоръжения. Стъпките на стълбовете са с площи от 30-65 m2 през средно разстояние 180-200 m извън регулацията на населените места. Необходимостта от новия въздушен електропровод е доказано с анализ и математически модел на енергопреносната мрежа на България и региона като е приета на технически съвет на ЕСО ЕАД и е съобразена с необходимостта от присъединяването на нови вятърни генериращи мощности в района на Каварна и пренасянето и към Варна. ВЕ е линеен елемент на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия с напрежение 110 kV за две тройки проводници тип АСО-400 и едно стоманено-поцинковано м.з. въже, окачени на стомано-решетъчни стълбове, болтова конструкция. При проектирането на трасето се е стремяло засягане на колкото е възможно повече нискодобивни и непродуктивни земи и по-малко чувствителни и защитени територии и зони. Засягат се пряко земеделски земи, пасища, мери и горски фонд общинска, държавна и частна собственост на територията на общини Варна и Аксаково, област Варна и общини Балчик и Каварна, област Добрич. Настоящето инвестиционно предложение включва промяна в обема на изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна““ Промяната в изграждане на ВЛ се изразява в увеличаване броя на електропреносните стълбове с осем броя. Промяната се налага във връзка с изготвена актуална метеорологична записка за цялото трасе на електропровода, и установяване неблагоприятно въздействие на обледенителни потоци в определени участъци от електропровода. Не се предвижда използването на взрив. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. |  |
| 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: |  |
| Инвестиционното предложение е част от националната електропреносна мрежа. Необходимо е да се извършат всички съгласувания със заинтересуваните централни и териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационни дружества. |  |
| - Местоположение: Разгледани са множество варианти за трасе, като одобрения вариант е съобразен с ОУП на общ. Варна, заобикаля проблемни имоти на МО и имоти с променено предназначение на територията на общ. Аксаково, както и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в максимална степен Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Трасето е съобразено с изискванията за рационално използване на земята и минимално увреждане на ландшафта, като се преминава основно през земеделски земи извън регулацията на населените места. Избраното трасе на ВЕ 110 кV е представено в Приложение № 3. ВЕ 110 kV ще се изгради от начална точка - п/ст „Варна север“ до крайна точка – п/ст „Каварна“. Трасето на ВЕ, вкл. сервитутната му зона, минава през терени, попадащи в землищата на следните населени места: Област Варна: Община Варна – землище на гр. Варна и с. Каменар Община Аксаково – землищата на селата Куманово, Орешак, Кичево и Осеново. Област Добрич: - Община Балчик – землищата на селата Кранево, Рогачево, Оброчище, Бобовец, Царичино, Гурково и град Балчик. - Община Каварна – землищата на селата Божурец и Селце и град Каварна. Координатен регистър на реперите по оста на трасето на електропровода в координатна система 1970 г. е представен в Приложение № 4. Точните местоположения на всички стълбове ще бъдат уточнени на етап Окончателен ПУП и работно проектиране. Трасето на ВЕ не засяга обекти на културното наследство и обекти, подлежащи на здравна защита. - Трасето на ВЕ не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. - По отношение на защитени зони от мрежата Натура 2000, трасето преминава през: - ЗЗ по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици – защитена зона BG0002082 "Батова" - ЗЗ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - защитена зона BG0000102 "Долината на река Батова". Трасето на електропровода в максимална степен е съобразено с местоположението на съществуващи електропроводи и за обслужването му ще се използват вече съществуващите пътища за достъп до тях. - Временните пътища, подходи и монтажни площадки ще се определят съобразно местните условия, като се използват максимално съществуващите такива. - Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. - Предвид характера на инвестиционното предложение и местоположението му, не се очаква трансгранично въздействие. - Достъпа до местата на стъпките на стълбовете ще се извърши от най-близките асфалтови и черни пътища. |  |
| 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: |  |
| - По време на строителството По време на строителството ще се използват стандартни строителни материали: кофраж, бетон, баластра, чакъл, спомагателни материали, бои, лакови покрития, машинно оборудване и др. Материалите ще се доставят от местни фирми-доставчици. Фундаментите ще се изливат от бетон за всеки от стълбовете. Полагането, вида на армировката и избора на фундамент се определят от височината на стълба и геоложките особености на подложната повърхност. В етапа на проектиране следва да се уточнят необходимите качествени и количествени изисквания към материалите, които ще се използват в строителството. Не е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди, вкл. чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води. Не се предвижда изграждането на водопрород и канализация и свързани с тях нови съоръжения. - По време на експлоатацията Не е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди, вкл. чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води. По време на експлоатация на инвестиционното предложение няма да се използват природни ресурси. |  |
| 6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители |  |
| - По време на строителството През етапа на изграждане на инвестиционното предложение се очакват предимно неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Замърсяването на въздуха в района по време на строителството ще се дължи на: - Изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на машините осъществяващи строителните и транспортни дейности. Основните замърсители, които ще се отделят във въздуха са СО, NOx, SO2, CH-ди и прах. Тези емисии ще зависят от броя и вида на използваната при строителството техника и режима на работа. - Прахови частици - при изпълнение на строително-монтажните работи ще се емитира прах основно при изкопните работи, депонирането на хумусния слой и след това при възстановяването на терена, като концентрацията му до голяма степен ще зависи от сезона, през който ще се извършват строителните дейности, климатичните и метеорологичните фактори и предприетите мерки за намаляване праховото натоварване. - По време на експлоатацията Няма организирани източници на емисии. - По време на закриване и рекултивация Въздействието върху КАВ ще е резултат от неорганизирани емисии от прах и газове от дейностите и обслужващата техника при демонтиране на съоръженията, транспортните, изкопно-насипните и други дейности. Очакваните емисии ще са подобни на тези при строителството и ще зависят от продължителността на дейностите по закриване и рекултивация. |  |
| 7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране |  |
| - По време на строителството Генерираните на този етап отпадъци са преди всичко строителни отпадъци от използваните при строителството материали (арматурно желязо; бетонови парчета, дърво от кофражите на стоманобетонните конструкции; метални отпадъци и други) и битови отпадъци. Строителните отпадъци ще се транспортират до депа за строителни отпадъци. Отпадъците от почва, камъни и изкопани земни маси (код 170504 и 170506) ще се генерират при оформянето на фундаментите. Изкопаните земни и скални маси ще се използват за насипване и подравняване на терена при изграждане на фундаментите. Строителните отпадъци (код 17 01 01) ще са в незначителни количества. По време на строителството не се очаква отдeлянето на опасни отпадъци. Очакваните количества битови отпадъци са минимални, като се има в предвид, че стълбовете ще се изграждат последователно, а не едновременно. Отпадъците следва да се събират, с цел предаването им за последващо третиране на фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 на ЗУО. - По време на експлоатация В етапа на експлоатация се предвижда образуването на незначителни количества отпадъци – главно от поддръжка на трасето. Биоразградимите отпадъци (20 02 01) са „зелени“ отпадъци от окастрянето на дървета, храсти и др., които да не компрометират работата на съоръжението. Смесените битови отпадъци (20 03 01) са от жизнената дейност на работниците по поддръжката. Не се предвижда отделянето на отпадъци от техниката за достъп до стълбовете и поддръжката им, тъй като обслужването на тази техника ще се извършва в специализирани бази извън трасето на далекопровода. - По време на закриване и рекултивация Ще се генерират отпадъци, аналогични на тези от етапа на строителство. |  |
| 8. Отпадъчни води |  |
| По време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на инвестиционното предложение не се очаква генерирането на отпадъчни води. Съгласно инвестиционното предложение не се предвижда заустване в канализация и/или воден обект. |  |
| 9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението |  |
| В района на инвестиционното предложение няма да се съхраняват опасни химични вещества. В териториалния обхват на инвестиционното предложение няма да се използват или съхраняват опасни вещества или препарати, равни или надвишаващи количествата по Приложение 3, Глава VII на ЗООС. |  |
| І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. |  |
| ІІ. Друга информация |  |
| Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): |  |
| Успоредно с изготвяне на инвестиционния проект и провеждане на процедурата по ОВОС е необходимо да се разработи и съгласува проект на ПУП-ПП за засегнатите от трасето на електропровода територии. Проектът на ПУП-ПП се изготвя за площите, за които се отнася инвестиционното предложение и съвпада по предмет и обхват със същото. Във връзка с горното, моля да допуснете прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за проекта на ПУП-ПП, а именно – провеждане само на една от изискващите се процедури по реда на глава шеста от ЗООС, която в случая да е провеждащата се към момента процедура по ОВОС за инвестиционното предложение. |  |
| Прилагам: |  |
| 1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. |  |
| 2. Документ за право на Възложител. |  |
| 3. Трасе на ВЕ 110 кV – „*kml“ файл на електронен носител. |  |
| 4. Координатен регистър на реперите по оста на трасето на електропровода в координатна система 1970 г. 5. Електронен носител – 1 бр. |  |
| 5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. |  |
| 6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. |  |
| Дата: 30.01.2017 | Уведомител: ………………………………… |
|  | Иван Йотов – Изпълнителен Директор „ЕСО“ ЕАД |

Изготвил: А. Цачев - инж. инвест. контрол У-ние ИКПО ……………………………..

Съгласували:

К. Тодоров – р-л управление ИКПО …………………………………..

Л. Димитров – Директор  дирекция ПЕЕ ………………………………….